流式细胞仪专用试剂技术参数

一、质量控制微球：

1微球类型:聚苯乙烯微球,专为流式细胞仪而设计,该微球允许软件自动特征,跟踪和报告支持的BD流式细胞仪的测量。

2微球尺寸:微球由等量的3μm亮珠、3μm中珠和2μm暗淡聚苯乙烯珠在磷酸盐缓冲溶液、牛血清白蛋白(BSA)和0.1%叠氮化钠组成。

3.产品规格:3ML 50测试

4支持激光器:488mBlue,635 nm Red,405 nm Violet,355nmUV

455 nm Blue, 375 nm UV, 532 nm Green, and 561 nm Yellow-Green

5支持仪器: BD FACSCantoTM, BD FACSCantoTM Ⅱ, BD FACSAriaTM,

BD FACSAriaTM Ⅱ, BD FACSAriaTM Ⅲ, BDTM LSR Ⅱ, and BD

LSRFortessa TM

6.产品用途:用于流式细胞仪光路调试校准,产品技术成熟,无需在实验中孵育结合,对比外接荧光,数据更加准确。

二、流式分选校准微球技术参数

1.微球类型:聚苯乙烯微球,被提供在含有0.05%吐温20和2mM叠

氮化钠的水溶液中

2.微球尺寸:6μm

3.产品规格:1.5ML 25测试

4产品用途:用于流式分选仪器液滴延迟时间确定、分选条件设定技术成熟,无需额外的配套试剂,满足流式细胞仪质量校准

5激发光:670nm

发射光：750nm

7.支持仪器: BD FACSAriaTM, BD FACSAriaTM Ⅱ, BD FACSAriaTM Ⅲ

BD FACSAria SORP

三、流式清洗液技术参数:

1产品类型:无色水溶液

2.主要成分:1%的次氯酸钠,0.8%的氢氧化钠等

3.产品规格:5L

4产品用途:流式细胞仪∏常管路淸洗维护,清洗过程无需额外配制其他洗涤液、缓冲液

5支持仪器: BD FACSCantoTM, BD FACSCantoTm Ⅱ, BD FACSAriaTm,

BD FACSAriaTM Ⅱ. BD FACS Aria TM Ⅱ. BDTM LSR IL. and BD RFortessaTM

四、流式鞘液技术参数

产品类型:无色水溶液,无菌无污染

主要成分:氟化钠等

3.产品规格:20L

4.产品用途:通过流体聚焦的原理来让细胞逐一排队通过激光监测点,流式细胞仪液路维持,管路流动相

5支持仪器: BD FACSCantoTM, BD FACSCantoTM Ⅱ, BD FACSAriaTM

BD FACSAriaTM Ⅱ, BD FACSAria TM Ⅲ, BDTM LSR Ⅱ, and BDLSRFortessaTM

五、流式关机液技术参数

1、产品类型:无色水溶液

2、主要成分:水,叠氮钠等

3、产品规格:5L

4、产品用途:流式细胞仪关机后液路填充液体,避免结晶,能满足无菌要求,关机过程无需额外的配套试剂

5、支持仪器: BD FACSCantoTM, BD FACSCantoTM Ⅱ